Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Бузулукский колледж промышленности и транспорта

Предметно-цикловая комиссия специальных технических дисциплин

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

по МДК 02.01 Проектирование и анализ электрических схем

наименование дисциплины, модуля

Проектирование и анализ электронного устройства

наименование темы

Пояснительная записка

БКПТ ОГУ 11.02.17. 2025. Ххх. ПЗ

Руководитель

______________    Куйсоков Т.А.

подпись                   инициалы фамилия

«_____»________________2025г.

Студент группы _____________

________________    Михальков М.С.

подпись                   инициалы фамилия

«_____»________________2025г.

2025г

«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель ПЦК спец. тех.дисциплин

____________   Н.Н. Лебедева

(подпись)

«____»_______________2025г.

ЗАДАНИЕ

на выполнение курсового проекта

Студенту   Михалькову Максиму Сергеевичу

по направлению подготовки (специальности) 11.02.17 «Разработка электронных устройств и систем»

1 Тема КП Проектирование и анализ электрических схем

2 Срок сдачи студентом КП « » май 2025г.

3 Цель и задачи КП: проанализировать принципиальную электрическую схему; рассчитать номинал электронных компонентов, обеспечивающих заданный режим работы устройства; подтвердить правильность расчитанных номиналов электронных компонентов устройства, используя средства компьютерного моделирования (Micro Cap 12).

4 Исходные данные к КП: Необходимые технологические и статистические данные, в виде напряжения внешнего источника питания со значением 12В и длительностью фаз красного и зелёного сигналов со значением 86с.

5 Перечень вопросов, подлежащих разработке________________________

Введение – кратко обосновать актуальность выбранной темы, сформулировать цель и основные задачи КП, описать предмет и объект исследования, определить теоретическую и методическую основу КП.

Теоретическая часть – выполнить структурное описание электронного устройства и его частей, раскрыть методики, обеспечивающие работу заданного режима электронного устройства.

Расчетно-практическая часть: определить номиналы электронных компонентов и частоту задающего генератора, в соответствии с заданным режимом работы электронного устройства. Выполнить проверку правильности номиналов электронных компонентов, полученных расчётным путём, используя средства компьютерного моделирования.

Заключение: обобщить результаты проектирования и анализа электронного устройства.

6 Перечень графического (иллюстративного) материала ______________

Лист 1: Схема электрическая принципиальная электрического устройства

7 Консультанты, с указанием относящихся к ним разделов ДП ________

Теоретическая часть                                                           Т.А. Куйсоков

Расчетно-практическая часть                                              Т.А. Куйсоков

Нормоконтроль                                                                   Т.А. Куйсоков

Графическая часть                                                               Т.А. Куйсоков

Дата выдачи и получения задания

Руководитель  ДП«___»               2025г. __________ /Т.А. Куйсоков/

(подпись)

Студент                  «___»_______2025г.___________ /К.В. Михальков/

(подпись)

| Аннотация Курсовой проект выполнен по теме: "Проектирование и анализ электронного устройства" Курсовой проект состоит из пояснительной записки, выполненной на 32 листах формата А4. Пояснительная записка включает 2 раздела, соответствующих требованиям методических указаний на курсовое проектирование, а также 11 рисунков, 8 формул. Графическая часть выполнена на 1 листе формата А3. В работе выполнены расчеты номиналов компонентов. По блокам рассмотрена работа электронного устройства и выполнено моделирование работы устройства с заданным режимом работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | БКПТ ОГУ 11.02.07. 1623. 423 |  |  |  |  |  |
| Изм | Лист | № докум. | Подп | Дата |  |  |  |  |  |  |
| Разраб. |  | Михальков М.С. |  |  | Проектирование и анализ электронного устройства | Лит |  |  | Лист | Листов |
| Пров. |  | Куйсоков Т.А. |  |  |  |  | Д |  | 3 | 32 |
|  |  |  |  |  |  | 11.02.17,23РЭУС-21 |  |  |  |  |
| Н. контр |  | Куйсоков Т.А. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предс.. ПЦК |  | Лебедева Н.Н. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Содержание

Введение…………………………………………………………………………...6

- Структура и принцип работы устройства………………………………...7

- Состав и принцип работы источника питания………………………….10

- Состав и принцип работы задающего генератора……………………...11

- Состав и принцип работы блока счетчика – коммутатора……………..14

- Состав и принцип работы блока световой индикации…………………17

- Анализ и моделирование проектируемой конструкции……………......19

Заключение………………………………………………………………………….

Список использованных источников…………………………………………...

Введение

Каждое из трех предшествующих столетий ознаменовалось появлением какой-то технологии, развитие которой определяло прогресс в этом столетии. 18 век – механические системы, 19 – паровые машины, 20 - технологии сбора, передачи, обработки и хранения информации.

Сейчас сложно представить себе жизнь без систем передачи данных. Они задействованы абсолютно во всех сферах жизни современного человека. Особенно важно их применение в промышленности, для обеспечения автоматизированных технологических процессов.

В данной работе рассмотрены основные понятия о проводной передаче данных, а также приведены: пример системы обмена информацией между двумя контроллерами, описания элементов системы и код программы для ее работы.

- Структура и принцип работы устройства

В упрощенной форме устройство управления светофорным объектом для крестообразного перекрёстка состоит из следующих основных блоков:

- источник питания;

- задающий генератор;

- счетчик – коммутатор;

- блок световой индикации.

Структурная схема устройства управления светофорным объектом представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Структурная схема устройства управления светофорным объектом.

Блок источника питания, от внешнего источника постоянного тока напряжением от 9 до 15 вольт, формирует заданное напряжение питания для всех блоков, входящих в состав устройства управления светофорным объектом.

Задающий генератор формирует сигнал прямоугольной формы, фиксированной амплитуды и регулируемой частоты, который поступает на вход блока «счетчик – коммутатор».

Блок «счетчик – коммутатор» в заданной последовательности комбинирует приходящий от задающего генератор сигнал прямоугольной формы, который в соответствии с заданным алгоритмом, отправляется в блок световой индикации по линиям «К» - красный; «Ж» - желтый; «З» - зеленый сигналы.

Блок световой индикации обеспечивает подключение в работу световых элементов светофорного объекта красного, желтого и зеленого цветов в заданной последовательности и с заданным током.

В соответствии с представленной выше структурной схемой устройства управления светофорным объектом спроектирована электрическая принципиальная схема, представленная на рисунке 2.

Внутренние блоки устройства запитываются постоянным током с напряжением 5 вольт. Стабильность и регулировка питающего напряжения обеспечивается блоком источника питания устройства управления светофорным объектом.

Представленное устройство управления светофорным объектом обеспечивает длительность фаз зеленого и красного сигналов в диапазоне от 10 до 150 секунд.

Длительность фаз красного и зеленого сигналов зависят от частоты выходного сигнала задающего генератора. Зависимость длительности фаз для красного и зеленого сигналов ТК,З, с., от частоты задающего генератора может быть представлена в следующей математической формулировке:

𝑇к,з                                                         (1)

где: FЗГ – частота сигнала задающего генератора, Гц.

Рисунок 2 – Схема электрическая принципиальная устройства управления светофорным объектом.

1.1Состав и принцип работы источника питания

Основным элементом блока источника питания устройства управления светофорным объектом является микросхема LM317G, которая представляет собой микросхему линейного регулируемого стабилизатора напряжения. Кроме микросхемы LM317G в состав источника питания входят следующие элементы:

-конденсаторы С1 – С4;

-резисторы постоянного сопротивления R1, R3, R4; - резистор переменного сопротивления R2.

-светодиод индикации питания LED1.

Принципиальная электрическая схема источника питания устройства управления светофорного объекта представлена на рисунке 3.

Рисунок 3 – Схема электрическая принципиальная источника питания устройства управления светофорным объектом.

Постоянный ток от внешнего источника питания, напряжением от 9-до 24 вольт поступает на контакт «In» микросхемы LM317G, а также на фильтрующие электролитический и керамический конденсаторы С1 и C2 соответственно. Выходное напряжение, предназначенное для питания остальных блоков устройства, снимается с вывода «Out» микросхемы LM317G. Регулировка величины выходного напряжения на выводе «Out» осуществляется посредством подачи части напряжения через делитель, выполненный на резисторах R1 – R3, на вывод «Adj» микросхемы LM317G. Резистор переменного сопротивления R2 при этом обеспечивает возможность регулировки выходного напряжения.

Зависимость выходного напряжения Uвых, В, от величины сопротивлений R1 – R3 определяются согласно следующей формуле:

𝑈вых = 1,25·(1+)                                         (3)

Конденсаторы С3 и С4, так же, как и упомянутые выше конденсаторы С1 и C2, выполняют роль сглаживания пульсаций, поступающих от внешнего источника питания. Элементы LED1 и R4 предназначены для световой индикации наличия напряжения питания на выходе блока.

Более подробно изучить структуру, принцип работы и различные варианты использования микросхемы линейного стабилизатора LM317G можно ознакомившись с паспортом на микросхему.

1.2Состав и принцип работы задающего генератора

Основным элементом блока задающего генератора является микросхема однотактного таймера общего применения NE555DR. Кроме микросхемы NE555DR в состав блока задающего генератора входят:

-конденсаторы С5 и С6;

-резисторы постоянного сопротивления R6 и R7; - резистор переменного сопротивления R5.

Принципиальная электрическая схема задающего генератора устройства управления светофорного объекта представлена на рисунке 4.

Рисунок 4 – Схема электрическая принципиальная задающего генератора устройства управления светофорным объектом.

В представленной на рисунке 4 схеме задающего генератора, микросхема таймера NE555DR работает в режиме автогенерации.

Напряжение питания от внутреннего источника питания подается на вывод

«VCC» микросхемы NE555DR. Вывод «RESET» соединен с выводом «VCC», что обеспечивает постоянную генерацию выходного сигнала прямоугольной формы.

Частота выходного сигнала, FЗГ, Гц, задается частотозадающей цепочкой, которая включает электролитический конденсатор С5 и резисторы R5 и R6. Зависимость частоты сигнала от величины периода, ТП, с, представляется следующей математической формулировкой:

𝐹зг=                                                          (4)

Зависимость величины периода ТП, с, от номиналов элементов частотозадающей

цепочки, для микросхемы NE555DR, может быть представлена в следующей

математической формулировке:

𝑇п≈0,693(𝑅5 + 𝑅6 + 2𝑅7) ∙ 𝐶5                                     (5)

С учетом выражения 5, длительность высокоуровневого, t1, c, и низкоуровневого сигналов частотозадающего генератора могут быть определены по формулам 6 и 7 соответственно:

𝑡1 ≈ 0,693 ∙ 𝐶5 ∙ (𝑅5 + 𝑅6 + 𝑅7) ∙ 10-3                                    (6)

𝑇п ≈ 0,693 ∙ 𝐶5 ∙ (𝑅5 + 𝑅6) ∙ 10−3                                     (7)

Регулировка частоты выходного сигнала в блоке задающего генератора осуществляется изменением положения движка переменного резистора R5. Диапазон регулирования частоты выходного сигнала, при номиналах элементов частотозадающей цепочки, в соответствии с принципиальной электрической схемой, представленной на рисунке 4, находиться в диапазоне от 0,91 до 0,06 Гц.

Пример формы и амплитуды выходного сигнала частотой 0,91 Гц задающего генератора представлен на рисунке 5.

Рисунок 5 – Пример формы и амплитуды выходного сигнала задающего генератора при напряжении питания 5 вольт.

Для изменения диапазона регулирования выходной частоты задающего генератора выше или ниже указанных значений необходимо заменить номиналы элементов частотозадающей цепочки.

Более подробно изучить структуру, принцип работы и различные варианты использования микросхемы однотактного таймера общего применения NE555DR можно ознакомившись с паспортом микросхемы. Расположение выводов на корпусе микросхемы представлено в приложении Б.

- Состав и принцип работы блока счетчика – коммутатора.

Основным элементом блока счётчика – коммутатора является микросхема десятичного счетчика – делителя CD4017BMT/TR. Кроме микросхемы CD4017BMT/TR в состав блока счетчика - коммутатора входят:

-диоды D1 – D7;

-резистор постоянного сопротивления R8; - конденсатор С7.

Принципиальная электрическая схема счётчика – коммутатора устройства управления светофорного объекта представлена на рисунке 6.

Рисунок 6 – Схема электрическая принципиальная счётчика – коммутатора устройства управления светофорным объектом.

Напряжение питания от внутреннего источника питания подается на вывод «VCC» микросхемы CD4017BMT/TR, которая имеет три входа:

-RESET – вход установки исходного состояния;

-CLK - вход для подачи счетных импульсов положительной полярности;

-CLKEN - вход для подачи счетных импульсов отрицательной полярности.

Установка счетчика в исходное состояние происходит при подаче на вход «RESET» логической 1, при этом на выходе Q0 появляется логическая 1, на выходах Q1 – Q9 - логический 0.

Импульс от задающего генератора подается на вход «CLK». Вход «RESET» через резистор R8 номиналом 22 кОм, а также вход «CLK EN» соединены с общим проводом, что обеспечивает полный последовательный цикл работы микросхемы по счетным импульсам положительной полярности и установку счетчика в исходное состояние.

Принцип работы микросхемы десятичного счетчика – делителя CD4017BMT/TR заключается в последовательном формировании на выводах Q0 – Q9 тактовых импульсов по амплитуде и форме соответствующих тактовым импульсам, поступающим на вывод «CLK». Переключение счетчика происходит по спадам тактовых импульсов. При этом на выводе «COUT» формируется импульс по амплитуде и форме соответствующего импульсу, поступающего на вывод «CLK», с длительностью, равной половине количества выходов.

Временная диаграмма работы микросхемы CD4017BMT/TR представлена на рисунке 7.

Рисунок 7 – Временная диаграмма работы микросхемы CD4017BMT/TR.

По средствам диодов D1 – D7 тактовые импульсы с выходов микросхемы объединяются в определённой последовательности, таким образом формируются такты работы фаз светофорного объекта.

Временные диаграммы для работы светофорного объекта в красной, желтой и зеленой фазах представлены на рисунках 8, 9 и 10 соответственно.

Рисунок 8 – Временная диаграмма работы светофорного объекта в красной фазе.

Рисунок 9 – Временная диаграмма работы светофорного объекта в желтой фазе.

Рисунок 10 – Временная диаграмма работы светофорного объекта в зеленой фазе.

Более подробно изучить структуру, принцип работы и различные варианты использования микросхемы десятичного счетчика с дешифратором CD4017BMT/TR можно ознакомившись с паспортом микросхемы. Расположение выводов на корпусе микросхемы представлены в приложении В.

1.4 Состав и принцип работы блока световой индикации.

Блок световой индикации включает в себя светодиоды LED 2 и LED 5 красного, LED 3 и LED 6 желтого и LED 4 и LED 7 зеленого цветов, транзисторы управления светодиодами Т1 – Т3 и токоограничивающие резисторы R9 – R11.

Принципиальная электрическая схема блока световой индикации устройства управления светофорного объекта представлена на рисунке 11.

Рисунок 11 – Схема электрическая принципиальная блока световой индикации устройства управления светофорным объектом.

С блока счётчика – коммутатора, в соответствии с временными диаграммами работы фаз светофорного объекта, управляющие импульсы подаются на базы транзисторов Т1 – Т3, к эмиттерной цепи каждого из которых подключены светодиоды соответствующего цвета. Управляющий импульс открывает соответствующий транзистор, что приводит к подаче на светодиоды питающего напряжения, при этом рабочий ток светодиодов ограничивается в допустимом для их работы диапазоне токоограничивающими резисторами R9 – R11, установленным в коллекторной цепи транзисторов Т1 – Т3 соответственно.

2.Моделирование проектируемого устройства